# Функциональная схема мотортестера

Пояснение к проектной схеме Э2

Схема раскрывает прохождение сигнала и управление одноканальным прибором на STM32F103C8T6. В отличие от укрупнённой Э1, на Э2 отдельно показаны аналоговые функции, преобразование, перенос данных, память, управление записью, отсчёт времени и обмен с приложением. Прямоугольники обозначают функции; они не требуют отдельной микросхемы для каждого блока.

Это проект конечного устройства, а не подтверждение готовности всех его частей. Стенд разрабатывается отдельно. Вход внешней синхронизации и управление катушкой в мотортестер не включены. Таймер, запускающий преобразования АЦП внутри микроконтроллера, сохраняется: он задаёт частоту выборок и не является внешней синхронизацией.

# 1 Измерительный аналоговый тракт

Система зажигания — внешний объект измерения. Стрелка «Поле» означает ёмкостную связь с датчиком, а не прямое подключение к высоковольтной жиле.

Ёмкостный съём преобразует изменение электрического поля в измеряемый сигнал. Его амплитуда и форма зависят от геометрии датчика, кабеля, установки и входной нагрузки. Конструкция и калибровка ещё требуют проверки.

Входная защита ограничивает опасные для следующего каскада воздействия. Высокоомное согласование уменьшает нагрузку на датчик. На Э2 эти функции разделены для объяснения; их конкретная электрическая реализация и взаимное расположение уточняются при расчёте входа.

Масштаб и смещение приводят сигнал к рабочему диапазону АЦП, включая размещение двуполярного сигнала относительно выбранного постоянного уровня. Этот уровень смещения не следует путать с опорным напряжением АЦП.

Аналоговый фильтр ограничивает внеполосные составляющие до оцифровки. Драйвер АЦП обеспечивает требуемое установление сигнала на его входе. Параметры полосы, защиты и восстановления после большого импульса пока не утверждены; цифровая обработка аналоговый фильтр не заменяет.

# 2 Функции STM32F103C8T6

АЦП ADC1 преобразует аналоговый уровень в 12-разрядные коды. В существующем программном драйвере выбран канал 0, PA0. Это назначение MCU не является подтверждённой распиновкой разъёма конкретной платы.

Таймер TIM3 задаёт моменты преобразования через внутренний сигнал TRGO. Он связан управляющей стрелкой с АЦП, а не включён последовательно в путь отсчётов. Команда управления записью разрешает или останавливает выборки.

Перенос DMA доставляет коды АЦП в буфер оперативной памяти без копирования каждого кода процессором. В текущем драйвере DMA заполняет кольцо на 256 отсчётов; проверенная часть по 128 отсчётов передаётся программному ядру через отдельный снимок. DMA не заполняет итоговое окно напрямую.

Буферы в ОЗУ временно хранят поток. Управление записью и выбор окна проверяет состояние захвата, принимает отсчёты и формирует сохраняемый результат. Итоговое окно текущего ядра содержит 2048 отсчётов; при готовности окна выборки останавливаются на время передачи. Поэтому непрерывность без пропусков между окнами не заявляется.

Счётчик времени TIM2 используется для контроля сроков обслуживания и ошибок. Он не запускает АЦП. На схеме его связь направлена к управлению записью, отдельно от TIM3.

Пакеты и состояния native USB FS объединяют подготовку данных, контроль целостности, сообщения о состоянии и собственный USB-контроллер MCU. Настройки и команды идут от ПК к управлению записью; отсчёты, метаданные и состояния — обратно. Внешний USB–UART-преобразователь не подразумевается.

# 3 Приложение и питание

ПК с Windows 10 обеспечивает управление записью, просмотр графика и сохранение исходных отсчётов с метаданными. Независимое растяжение по времени и амплитуде меняет только вид графика, сохраняя исходные данные, единицы и калибровку. Это целевые функции полной системы; изображение двусторонней связи не означает завершённой интеграции текущих веток прошивки и приложения.

Питание и опорные цепи обеспечивают аналоговый тракт и MCU. Выход подписан по назначению, без разведения всех питающих связей по листу. Источник, напряжения, фильтрация и развязка уточняются совместно с USB и платой. Пассивному ёмкостному съёму отдельное питание не назначено.

# 4 Предусмотренные способы записи

«Запись сейчас»: приложение передаёт команду, микроконтроллер принимает её и начинает новое окно без ожидания фронта измеряемого сигнала. Между нажатием кнопки и первым отсчётом имеется задержка передачи и выполнения команды. Точная привязка к событию внешнего стенда не обеспечивается.

Однократный захват искры: по уточнению владельца от 12.10.2026 требуется один разряд целиком, включая горение и затухание, затем остановка. Это не промежуток между соседними искрами. Окно должно содержать начало разряда и достаточный запас после него; параметры запуска, предыстория, длительность и проверка полноты ещё должны быть обоснованы.

Обычный однократный режим осциллографа означает один кадр выбранной длительности. Для новой функции рассматривается запуск по самому измеряемому сигналу с предысторией, без отдельного внешнего входа. Сам факт получения кадра не доказывает, что затухание полностью попало в запись. Текущие команды протокола сохраняют свою семантику до согласованного изменения.

# 5 Что уже проверено и что остаётся проектным

Основание схемы: main 192fbb2ef9369bb1c32e11f97263094fca52763f и новое требование владельца от 12.10.2026. Структура ADC/TIM3/DMA/буферов/TIM2/USB сверена с исходниками. На этой основной версии приложение host/** является офлайн-просмотрщиком; целевая USB-интеграция рассматривается отдельно.

Примитив «Запись сейчас» подготовлен отдельно в draft PR № 135. Проверки алгоритма на компьютере прошли, но производственный вызов, согласованный USB-контракт и команда приложения ещё не подключены. Новая ARM-сборка и её ресурсные доказательства не получены. Схема не превращает этот черновик в принятую функцию.

2048 отсчётов при номинальных 50 квыб/с составляют окно 40,96 мс; между первым и последним отсчётами — 40,94 мс. Это свойства текущего программного профиля, а не доказанная длительность искры, измеренная частота или достаточная полоса готового прибора.

Учебные аналоговые варианты A/B предназначены для низковольтных проверок и не являются готовым входом зажигания. До высоковольтного применения требуются проверка датчика, перегрузочной стойкости, питания, всех путей земли и развязки. Бесконтактный съём не доказывает изоляцию системы. Подача 19 В непосредственно на плату STM32 не допускается.

# 6 Оформление и чтение схемы

Использован код Э2: «Схема электрическая функциональная». Лист А3, 420 × 297 мм; рамка 20 мм слева и 5 мм с других сторон. Основная надпись — форма 1 размером 185 × 55 мм. Названия функциональных групп приведены непосредственно в прямоугольниках; вымышленные позиционные обозначения элементов не введены.

Сплошные линии показывают внутренние функциональные связи. Штрихпунктиром обозначены группирующий контур STM32, внешние объекты и соответствующие внешние связи. Стрелки задают направление процесса. Подписи отделяют аналоговый сигнал, данные, команды, тактирование и питание. Ни одна стрелка не является монтажной инструкцией.

Линии связей имеют толщину 0,35 мм, основные линии рамки — 0,7 мм. Применён прямой чертёжный шрифт OpenGOST типа Б: высота прописных букв преимущественно 3,5 мм, пояснений — 2,5 мм. В PDF шрифт встроен; в SVG надписи переведены в контуры. Печатать в масштабе 100 %, без подгонки страницы.

Обозначение МТ.00.00.000 Э2 временное. Позиционные обозначения физических устройств должны быть согласованы с будущей принципиальной схемой Э3. Неизвестные фамилии, организация и подписи оставлены пустыми. Проектное оформление проверено по перечисленным стандартам; официальное утверждение или нормоконтроль кафедры не подразумевается.

# Источники и проверяемые основания

Для применимости использован официальный каталог КазСтандарт, проверенный 12.10.2026. Правила функциональных схем — ГОСТ 2.702-2011, раздел 5.2; общие правила и код Э2 — ГОСТ 2.701-2008. Геометрия основной надписи, формат, линии и шрифт сверены отдельно.

ГОСТ 2.701-2008 — виды и типы схем

ГОСТ 2.702-2011 — электрические схемы

ГОСТ 2.104-2006 — основные надписи

ГОСТ 2.301-68 — форматы

ГОСТ 2.303-68 — линии

ГОСТ 2.304-81 — чертёжные шрифты

Изменение требований владельца: issue № 134

Масштабирование по двум осям: issue № 136

Черновик ядра «Запись сейчас»: PR № 135

Драйвер ADC / TIM3 / DMA на проверенной основной версии

Справка Disco-2: режимы осциллографа

OpenGOST: шрифт и лицензия OFL 1.1